РАССЧЕТ  МУЛЬТИФИДА ,УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА                                СПУТНИКОВОЙ АНТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ.

Перед установкой антены возникают следующие вопросы:

1.на какие спутники направить антену?

2.координаты спутников?

3.где установить антену на крыше или стене?

4.какой угол наклона и какой азимут?

5.как рассчитать место для второй головки? И т.д.

Восновном многие ребята говорят так:"Я выбрал спутник (например HOTBIRD 13в.д.)

и хочу знать куда нацелить тарелку (т.е.показать направление пальцем)".

Исходя из этой фразы, я написал программу,которая показывает направление тарелки

на спутник ,относительно крыши (без компаса).Для работы с этой программой нужно

знать координаты своего города (у меня занесены координаты ТВЕРИИ),угол сдвига

между стрелкой компаса и кромкой крыши и координаты спутника.Программа расчиты-

вает угол места ,азимут и графически показывает направление на спутник относитель-

но крыши.

Угол места тарелки не представляет труда установить,если воспользоваться отвесом

и транспортиром,соединненых винтом. Чертеж  в программе .

После того ,как угол места установлен , а антена направлена по азимуту согласно

программе "MLTFRID”,нужно приступить к монтажу и настройке.Тюнер подсоединяется

через DISEqC 1,2 к ресиверу кабелем.В ресивере устанавливается поиск любого канала

на даном  спутнике и ведется наблюдение за наличием сигнала.Перемещая медлено и

буквально на 5-10мм тарелку вверх, вниз и вправо,влево ,добиваемся MAX сигнала.

Намного быстрее и лучше будет настройка, если применить любой дешевый SAT тестер,

я пользуюсь VF900 (он не дороже 180 шек.).

Ж Е Л А Ю  У Д А Ч И  !!!

Но пройдет неделя , другая и захочется  установить 1,2,... головки  на другие  спутники,

поэтому  программу пришлось  переорентировать  на  рассчет мультифида.

Для  рассчета  нужно  ввести  фокусное  расстояние  и  координаты  установленной

головки  и  устанавливаемой .По  результирующим  рассчетным  данным  , головка

крепится , а затем  регулируется  по месту.

ВНИМАНИЕ !!!!! 

Для оффсетных антенн в формулу в качестве F 
надо подставлять не фокусное растояние , а растояние от конвертера 
до центра оффсета 
подробнее про ЭТО читаем здесь 

http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=4949#4949