Работа с Редактором каналов:

1. Включите ресивер, и выберите автоматический поиск каналов, после того как каналы найдены и сохранены, выключите ресивер из сети

2. Откройте программу AliEditor

3. Нажмите Setting и выберите соответствующий COM-port (к которому подсоединен ресивер) и нажмите ОК

4. Нажмите Process, и выберете Upload (STBPC)

5.В появившемся окне выберете место для сохранения и ведите название файла, например: ХХХ.bin

6. Включите ресивер в сеть (загрузка началась)

7. Дождитесь окончания выгрузки

8.После того как выгрузка каналов закончится, Вы можете отредактировать: ТВ - каналы, радио, спутники, транспондеры, а также создавать и редактировать фав-списки

9. Когда закончили редактирование, нажмите Process и выберете Download (PC  STB), если ресивер включен, то трогать его не надо, загрузка начнется автоматически, а если выключен, то включите его.

10. Дождитесь окончания загрузки и можете закрывать AliEditor. (При выходе из программы сохраните новый список, может еще понадобится).

Удачи!!!